NA-LUBE KR

Алкилирванные нафталины

Для высококлассных масел и смазок

Серия NA-LUBE KR состоит из синтетических алкилированных нафталиновых жидкостей различной вязкости. Алкилированные нафталины обычно вводятся в состав смазочных материалов, замещая часть базовых масел II, III группы, а также ПАО масел, когда требуются улучшенные характеристики, чтобы соответствовать постоянно растущим требованиям высокоэффективных механизмов.

Благодаря нашей запатентованной технологии производства, NA-LUBE KR алкилированные нафталины проявили себя как высококачественные добавки к базовым маслам, которые обеспечивают разработчикам больше свободы при составлении рецептур масел, которые соответствуют их растущим требованиям.

Знакомство с алкилированными нафталинами

Более 50 лет Кинг Индастриз является лидером по алкилированию нафталинов.

Сегодня Кинг производит широкую линейку синтетических алкилированных нафталиновых жидкостей для смазочных материалов. Продукты, обозначенные NA-LUBE KR — это идеальный выбор в качестве базового масла или компонента для высокоэффективного оборудования.

Будь то разработка современного базового масла или улучшение существующего продукта, алкилированные нафталины NA-LUBE KR способны помочь разработчикам достичь уровня постоянно растущих требований, предъявляемых к современным маслам и сказкам. Они обеспечивают превосходную термоокислительную стабильность, отличную гидролитическую стабильность и большую толщину пленки, по сравнению с другими базовыми жидкостями.

Также Кинг предлагает три зарегистрированных продукта NSF HX-1, которые соответствуют требованиям для случайного контакта с пищевыми продуктами, которые описаны в FDA 21 CFR 178.3570 – NA-LUBE KR-006FG и KR-029FG.

В линейке продуктов присутствуют:

Синтетические базовые масла

Модификаторы базовых масел

Специальные присадки

И имеются:

Одобрения Halal&Kosher

Одобрения HX-1 для случайных контактов с пищевыми продуктами

Типичные свойства серии продуктов NA-LUBE KR

| NA-LUBE | Вязкость при 40оС ASTM D445 | Вязкость при 100оС ASTM D445 | Индекс вязкости расчетный | Анилиновая точка ASTM D611 | Испаряемость по НОАК CEC L40 ASTM D6375 | Температура застывания ASTM D97 | Температура вспышки ASTM D92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-007A | 22 сСт | 3.8 сСт | 22 | 40 оС | 39 %масс. | <-48 оС | 206 оС |
| KR-008 | 36 сСт | 5.6 сСт | 68 | 42 оС | 12 %масс. | -33 оС | 236 оС |
| KR-009 | 37 сСт | 5.7 сСт | 90 | 50 оС | 8 %масс. | -36 оС | 240 оС |
| KR-015 | 113 сСт | 12.3 сСт | 115 | 94 оС | 2.2 %масс. | -39 оС | 260 оС |
| KR-019 | 177 сСт | 18.7 сСт | 119 | 103 оС | 1.4 %масс. | -26 оС | 285 оС |
| KR-006FG | 36 сСт | 5.6 сСт | 90 | 42 оС | 11 %масс. | -33 оС | 236 оС |
| KR-015FG | 114 сСт | 13.5 сСт | 115 | 94 оС | 2.2 %масс. | -45 оС | 260 оС |
| KR-029FG | 177 сСт | 19 сСт | 119 | 103 оС | 1.4 %масс. | -26 оС | 285 оС |

Серия алкилированных нафталинов NA-LUBE KR— высококлассное синтетическое базовое масло, которое используется в первую очередь для улучшения эффективности и исключения недостатков других синтетических  базовых масел или нефтяных масел II и III групп.

Преимущества продукции NA-LUBE KR:

- Улучшенная термическая и термоокислительная стабильность

- Низкая склонность к лакообразованию

- Улучшенные растворимость и смешиваемость

- Улучшенные моющие свойства

- Предотвращает усыхание/разбухание уплотнений

- Превосходная гидролитическая стабильность

- Нет поверхностной конкуренции с присадками

- Увеличенный интервал замены

|  | Область применения | Преимущества от использования NA-LUBE KR |
| --- | --- | --- |
| Маловязкие группы масел (4-14 сСт при 100 оС | Моторные и трансмиссионные масла | Придаёт превосходную термическую и окислительную стабильность. Низкая склонность к лакообразованию. |
|  |  | Обеспечивает превосходную гидролитическую стабильность |
|  |  | Повышает растворимость присадок и усиливает их действие |
|  |  | Придаёт пленке повышенную пластичность, прочность, химическую стойкость и стойкость к детергентам |
|  | Компрессорные, гидравлические, консервационные и турбинные масла | Усиливает термическую и окислительную стабильность |
|  |  | Обеспечивает совместимость с уплотнительными материалами |
|  |  | Усиливает действие присадок |
| Высоковязкие группы масел (14-20 сСт при 100 оС | Индустриальные трансмиссионные масла | Обеспечивает хорошую толщину и прочность пленки и уменьшает трение |
|  |  | Придает отличную термическую и окислительную стабильность |
|  |  | Обеспечивает совместимость с уплотнительными материалами |
|  | Масло для ветряных мельниц | Улучшает моющие свойства и интервал замены |
|  |  | Обеспечивает превосходную гидролитическую стабильность |
|  |  | Обеспечивает хорошую толщину и прочность пленки и уменьшает трение |
|  | Высокотемпературные смазки для духовок и для цепей | Придаёт превосходную термическую и окислительную стабильность |
|  |  | Уменьшает испаряемость |
|  |  | Замедляет лакообразование и предотвращает нарушение смазки (задир) |
|  | Пластичные смазки | Требует меньше загустителя в литиевых смазках, улучшает низкотемпературные свойства |
|  |  | Обеспечивает к превосходную термоокислительную стабильность |
|  |  | Выступает связующим агентом растворителя, уменьшает непрозрачность |
|  |  | Выступает высокоэффективным дисперсантом, позволяя получить однородную смазку |

Термоокислительная стабильность

Уменьшение коксуемости, осадка и лака

Панельная установка коксования – федеральный метод определения 791-3462 – в данном методе образец масла разбрызгивается на тестовую панель при повышенной температуре, и взвешивается количество образовавшегося кокса. Добавление к ПАО жидкости 10 % NA-LUBE KR -008, КR-015 или КR-19 значительно уменьшило количество образовавшегося кокса.

Ниже показано, что при испытании чистого ПАО получен результат 9 мг кокса, в то время как ПАО с NA-LUBE KR показал результат со значительно меньшим количеством кокса и более чистой панелью.

Панельная установка коксования (FTM 791-3462)

|  | 100% ПАО (ISO VG 220) | 10% KR-008 90% ПАО | 10% KR-015 90% ПАО | 10% KR-019 90% ПАО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество кокса (мг) | 9 | 1 | 3 | 2 |

Температурные условия: Тестовая панель (200 оС), Образец масла (140оС)

Увеличивает время окисления и снижает образование осадка

В таблице ниже показаны преимущества использования NA-LUBE KR -008 для повышения антиокислительной стабильности бакового масла III группы, содержащего 0,7% пакета антикоррозионной и антиокислительной присадок. NA-LUBE BL-1208 — многофункциональный пакет беззольных антикоррозионной и антиокислительной присадок (аналог Additin 9321) так же доступный в Кинг Индастриз. Замена 15% масла III группы на NA-LUBE KR – 008 повысила время окисления с 1339 до 1926 минут. Это также значительно снизило количество лака при испытании на приборе (ЦМ) Цинциннати Милакрон

|  | 0.7% BL-1208 99.3% Group III | 0.7% BL-1208 15% KR-008 84.3% Group III | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Индукционный период окисления во вращающейся бомбе (ASTM D2272) (минуты) | 1339 | 1926 | +44% |
| ЦМ термическая стабильность (ASTM D2070) Стальной стержень Медный стержень Всего шлама (мг/100мл) | 2 5 10.7 | 2 5 5.3 | -49% |

Термическая стабильность

Федеральный метод испытания (ФМИ) 3411 – в данном испытании образцы выдерживаются при 274 оС в течении 96 часов, в присутствии стальной пластинки, в запечатанной стекленной трубке, в отсутствии влаги и кислорода.

Этим методом были сравнены образцы масла III группы с вязкостью 7сСт с 20% модификацией NA-LUBE KR-015, с эфиром триметилолпропана и диэфиром триметилолпропана. Масло, содержащее NA-LUBE KR-015 показало превосходный результат, в то время как испытание масел, содержащих эфиры, привело к образованию густых, темных осадков, и в этом случае с эфиром триметилолпропана (ТМП) обширное поражение металла.

ФМИ 3411 – термическая стабильность и корозионная активность авиационных турбинных масел.

274оС в течение 96 часов в присутствии стальной пластинки в запаянной стеклянной трубке

|  | 7 cCт III группа | 20% KR-015 80% 7cCт III группа | 20% эфир ТМП 80% 7cCт III группа | 20% диэфир 80% 7cCт III группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение вязкости, % | 0 | 0 | -10 | -15.8 |
| Изменение КЧ, мг КОН/г | 0 | 0 | 6.0 | 0.5 |
| Изменение массы металла | 0 | 0 | -3.0 | 0 |
| Внешний вид металла | Чистый | Блестящий | Протравленый | Протравленый/черный |
| Внешний вид масла | Чистый | Чистый/слегка янтарный | Очень темно-янтарный | Черный |
| Внешний вид тестовой пластинки | Чистый | Чистый | Слегка окрашен | Большие черные пятна |

Результаты испытаний по стандартному методу определения индукционного периода окисления методом дифференциальной сканирующей калориметрии (PDSC test)

Термоокислительная стабильность

ASTM D6186 – в данном тесте замеряют индукционный период окисления от начала процесса на изотерме. На кривых ниже показано улучшение окислительной стабильности II группы масел (ISO VG 46) после добавления 20% NA-LUBE KR-019, КR-015, КR-008.

Кривые ниже показывают улучшение окислительной стабильности при 170 оС ПАО вязкости 6 сСт после добавления 10% NA-LUBE KR-008. Также показан положительный эффект при добавлении 0.2% антиокислителя аминного типа NA-LUBE АО-130 в смесь.

Набухание уплотнений

Набухание уплотнений – добавление 20% NA-LUBE KR-015 к маслу III группы 7 сСт приводит к величине набухания 2%.

- Сбалансированная полярность

- Приводит к набуханию уплотнений

- Эффективен для большинтсва типов резин.

Испаряемость в тонкой пленке

Испаряемость в тонкой пленке – в данном тесте 2 грамма жидкости наносят на алюминиевую подкладку на 24 часа при температуре 200 OС, 225 OС, 250 OС. Таблица ниже показывает, что при добавлении 20% NA-LUBE KR-019 к ПАО маслу вязкостью 40 сСт, летучесть ПАО масла, содержащей жидкость, значительно уменьшилась. Для сравнения добавление 20%  диизотридецилового эфира адипиновой кислоты к ПАО привело к значительно более высокой летучести.

Испаряемость в тонкой пленке

(2 грамма на алюминиевой пластинке в течение 24 часв)

|  | Потеря веса, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200оС | 225 оС | 250 оС |
| ПАО 40 сСт | 17.9 | 29.8 | 45.4 |
| NA-LUBE KR-019 | 8.5 | 19.7 | 41.6 |
| 20% эфир/80% ПАО | 28.5 | 43.1 | 56.7 |
| 20% NA-LUBE KR-019/80% ПАО | 9.4 | 20.2 | 39.6 |

Работа NA-LUBE KR в смазках

Алкилированные нафталины серии NA-LUBE KR демонстрируют превосходные эксплуатационные свойства при использовании в чистом виде или в качестве компонента басового масла для применения в смазках.

В таблице ниже показано что NA-LUBE KR -015 значительно снижает количество литиевого мыла (12-гидроксистеарат лития (Li-12-OH)), необходимого для приготовления смазки NLGI #2, придавая при этом превосходные эксплуатационные свойства. Продукты NA-LUBE KR придают схожие свойства при использовании полиуретановых или алюминиевых комплексный смазок. Данные могут быть предоставлены по требованию.

|  | 89% ПАО 11% Li-12-OH | 93% KR-015 7% Li-12-OH |
| --- | --- | --- |
| P (60) P (100K) Изменение, % | 273 350 28 | 288 366 27 |
| Выделение масла | 4.1% | 2.8% |
| Температура каплепадения | 202oC | 200 oC |
| TGA | 233 oC | 304 oC |

- Требуют меньше загустителя – улучшают низкотемпературные свойства.

- Придаёт превосходную Термоокислительную стабильность

- Выступает связывающим агентом растворителя – уменьшает непрозрачность

- Выступает высокоэффективным дисперсантом – получается однородная смазка

Термоокислительная стабильность

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии ASTM D5483

Справа кривые показывают термоокислительную стабильность при 180оС смазок, изготовленных из масел III группы и ПАО, а также улучшения которых можно достичь при добавлении NA-LUBE KR-015 к ПАО-смазке.

Высокотемпературные цепные смазки

Высокотемпературные узлы выдвигают жесткие требования к смазочным маслам и присадкам. Алкилированне нафталины NA-LUBE KR особенно подходят для таких узлов. Низкая летучесть и превосходные термоокислительная стабильность – это два атрибута которые помогут увеличить время работы высокотемпературных смазочных материалов.

- Низкая испаряемость для того чтобы удержать жидкость дольше – по НОАК 2% и ниже для NA-LUBE KR-015 и КR-019

- Термоокислительная стабильность замедляет разрушение жидкости и образование лака

Высокотемпературная цепная смазка является основным примером преимуществ серии NA-LUBE KR.

Таблица ниже показывает, как добавление 20% NA-LUBE KR-019 к полиэфирный цепной смазке увеличивает ее рабочее время. После 8 часов при 260oС полиэфир превратился в твёрдый лак. Образец, модифицированный NA-LUBE KR-019, также потемнел, но остался жидким и функционирующим.

NA-LUBE KR – Высокотемпературные свойства

3 грамма жидкости на алюминиевой пластинке в течение 8 часов при 260оС

|  | Полиэфир ISO VG 68 | 80% Полиэфир ISO VG 68 20% KR-019 |
| --- | --- | --- |
| Исходный вес (г) | 3.0 | 3.0 |
| Вес после 8ч (г) | 0.2 | 0.9 |
| Потери на испарение (%) | 94% | 70% |
| Внешний вид ИСХОДНЫЙ |  |  |
| Внешний вид ПОСЛЕ 8ч при 260оС |  |  |
|  | Твердый лак | Вязкая жидкость |

Высокотемпературная цепная смазка

Кроме того, пример ниже демонстрирует преимущества NA-LUBE KR-019 в цепной жидкой смазке. Цепная смазка, содержащая полиэфир отвердела после 8 часов при 260 оС. Жидкость, модифицированная NA-LUBE KR-019 продолжает смазывать после печи.